II. Otázky a příklady ke zkoušce – druhá část, s využitím elektronických zdrojů

Vpisujte přímo sem pod zadání úloh. Do moodle odevzdejte doplněné zadání a zvukové soubory (na ukládání dat použijte jiný disk než C:, složku nazvěte svým jménem a všechny soubory uložte do ní).

- Předpokládejte, že reproduktor s akustickým výkonem 30 W vysílá do všech směrů rovnoměrně. Určete intenzitu zvuku ve vzdálenosti a) 1 m, b) 2 m, c) 4 m, d) 8 m. Jakým způsobem se změní intenzita zvuku, když se vzdálenost zdvojnásobí?

I = P / S = P / 4 π r^2

  - I = 30 / 4 . π 1^2 = 30 / 12,566 = 2,39 W/m^2

  - I = 30 / 4 . π 2^2 = 30 / 50,265 = 0,60 W/m^2

  - I = 30 / 4 . π 4^2 = 30 / 201,06 = 0,15 W/m^2

  - I = 30 / 4 . π 8^2 = 30 / 804,25 = 0,037 W/m^2

Intenzita zvuku s každým zdvojnásobením 4x klesne

- Jak velkou zvukovou energii vydává osoba, která mluví hlasem o intenzitě 60 dB naměřené ve vzdálenosti 1 m od úst této osoby? Kolik vody o teplotě 20 °C by tato energie ohřála na teplotu varu, kdyby touto intenzitou osoba mluvila nepřetržitě 1 hodinu?

L = 10 . log10 (I / I0)

60 = 10 . log10 (I / 10^-12)

6 = log10 (I / 10^-12)

10^6 = I / 10^-12

I = 10^6 . 10^-12

I = 10^-6 W/m^2

Tato zvuková energie pravděpodobně neohřeje vůbec nic, protože je příliš malá.

- Jaké je maximální napěťové a výkonové zesílení integrovaného zesilovače typu TDA (MDA) 2010, 2020, 2003 anebo 2040 v dB?

TDA 2003 (napěťové zesílení) okolo 80dB

TDA 2010, 2020, 2040 (napěťové zesílení) okolo 90dB

- Vygenerujte v Audacity a) šumový signál o délce 5 s, b) dva sinusové signály o kmitočtech odpovídajících obvykle udávanému rozsahu slyšení lidského ucha a o délce 8 s, c) sinusový signál 1 kHz o maximální délce 3 s. Uložte do jednoho souboru neztrátového formátu.

  - Nahoře v nabídce „Genreovat / Vytvořit“ -> Šum (bílý) -> 5s -> Vytvoření

  - 20Hz spodní hranice -> „Genreovat / Vytvořit“ -> Tón -> tvar křivky „Sinus“ -> 20Hz -> 8s -> Vytvoření

Poté musím přidat novou stopu, aby se nepřekryly -> Stopy -> přidat novou -> mono stopa

20000Hz horní hranice -> „Genreovat / Vytvořit“ -> Tón -> tvar křivky „Sinus“ -> 20000Hz 8s -> Vytvoř

  - Opět přidat novou monostopu a potom: -> „Genreovat / Vytvořit“ -> Tón -> tvar křivky „Sinus“ -> 1000Hz 3s -> Vytvoř

Uložení: Soubor -> Uložit zvuk v jiném formátu -> Export to computer -> formát WAV, channel Mono, Encoding 16-bit, Export Range: Entire Project -> uložit

- Při poslechu zvuku je do levého sluchátka přiváděn tón o kmitočtu 420,5 Hz a do pravého tón o kmitočtu 442,5 Hz, oba ve stejné intenzitě. Co posluchač uslyší a co bude vnímat? Zpracujte v Audacity, pro slyšitelný rozdíl kmitočtů. Uložte ve formátu Audacity.

- Vytvořit 2 monostopy

- Do první Generovat / Vytvořit -> Tón -> Sinus -> 420,5Hz

- Do druhé první Generovat / Vytvořit -> Tón -> Sinus -> 442,5Hz

- Vlevo od vlny je posuvník L/P, první stopu přetáhnout posuvník 100% L, Druhou 100% R

- Soubor -> uložit projekt -> uložit projekt (.aup3 formát) -> Save to computer

Posluchač uslyší tón o výšce 431,5Hz (420,5 + 442,5 / 2 = 431,5), který pulzuje (zesiluje a zeslabuje) 22krát za sekundu       | 442,5 – 420,5 = 22Hz |

Co posluchač uslyší a bude vnímat?

- Vnímaná výška tónu bude přesným průměrem obou frekvencí. Zároveň mozek vytvoří tzv. zázněj (binaural beat), což se projeví jako pravidelné pulzování nebo "houpání" hlasitosti tónu. Rychlost tohoto pulzování odpovídá rozdílu obou frekvencí.

- Použijte soubor „Stepan Rak Gora (Kotronakis Dimitris)“ (v kurzu moodle, téma Zkouška) pro tuto úlohu: Obsahuje skladba brum? Pokud ano, jaká je přibližně jeho úroveň v dB (tj. vůči maximální úrovni nahrávky)? Návod: použijte v Audacity funkci Rozbor/Kreslit spektrum na vhodném úseku skladby.

- Soubor -> Nahrát -> Zvuk -> Vybrat soubor 	/ 	Nebo přetažením souboru

- Ctrl + kolečko myši -> přiblížení -> na začátku je šum, NE ta fialová čárka, ale pak až se to zvyšuje. Skok už je první tón. Označit tu středně tlustou čáru

- Rozbor -> Kreslit Spektrum

- Ukáže se graf vln. Když myší najedu na 50Hz na tu špičku, tak dole mi to ukazuje Ukazatel: 50Hz nebo Úroveň ukazuje vrchol. Při cca třech pokusech je to někde kolem -24,8 - -26dB

Odpověď: Ano, skladba obsahuje brum a jeho úroveň v dB je cca -24,8dB

- Které konkrétní zvukové editory, které jsou free, můžete použít pro operační systémy a) Linux, b) iOS, c) Android, e) ChromeOS? Uveďte pro každý OS jeden editor (pokud bude některý z nich použitelný pro více OS, pak vyhoví pro všechny z nich, nemusíte hledat více různých).

Linux a ChromeOS – audacity, iOS – GarageBand, Android – WavePad

- Uveďte pro každý z následujících bodů libovolný výpočetní příklad (zadání a postup řešení) týkající se a) odstupu signálu od šumu, b) fyziologických vlastností hlasu, c) charakteristik A/D nebo D/A převodníku, d) intenzity zvuku, e) hlasitosti, d) času, e) kmitočtu.

  - Na výstupu audio mikrofonu jsme naměřili užitečný napěťový signál o hodnotě Us = 2 V . Zároveň byl detekován nežádoucí šum o napětí  Un = 2 mV. Vypočítej odstup signálu od šumu (SNR) v decibelech.

SNR db = 20 . log10 (Us / Un)

SNR db = 20 . log10 (2 / 0,002)

SNR db = 20 . log10 (1000)

SNR db = 20 . 3 = 60dB

  - U zpěváka byla naměřena vitální kapacita plic V = 3500 ml. Během fonace (udržení tónu „á“) na jeden nádech dosáhl maximální fonační doby MPT = 14 s. Vypočítej jeho fonační kvocient (PQ), který vyjadřuje průměrnou spotřebu vzduchu v mililitrech za sekundu.

PQ = V / MPT

PQ = 3500 / 14

PQ = 250 ml/s

  - Máme 12bitový A/D převodník, který zpracovává analogový audio signál v napěťovém rozsahu od 0 V do 5 V. Urči velikost jednoho kvantizačního kroku ΔU, tedy nejmenší změnu napětí, kterou dokáže tento převodník digitálně rozlišit.

N = 12

ΔU = Umax – Umin / 2^N

ΔU = 5 – 0 / 4096

ΔU = 5 / 4096 = 0,00122 V -> 1,22 mV

  - Na rockovém koncertě byla přístrojem naměřena fyzikální intenzita zvuku I = 10^-5 W / m^2. Vypočítej hladinu intenzity zvuku (LI) v decibelech. Jako referenční intenzitu (prah slyšitelnosti) použij standardní hodnotu I0 = 10^-12 W / m^2.

LI = 10 . log10 (I / I0)

LI = 10 . log10 (10^-5 / 10^-12)

LI = 10 . log10 (10^7)

LI = 10 . 7 = 70dB

  - Zvukový tón má subjektivní hladinu hlasitosti LN = 70 phon. Vypočítej, jaká je jeho subjektivní hlasitost v jednotkách sone (které lineárně odpovídají tomu, jak lidské ucho vnímá zesílení či zeslabení zvuku).

N = 2 ^ LN - 40 / 10

N = 2 ^ 70 - 40 / 10

N = 2^3

N = 8

  - Fanoušek na open-air festivalu stojí ve vzdálenosti s = 68m od hlavního reproduktoru. Vypočítej časové zpoždění (t), za jak dlouho k němu zvuk dorazí od chvíle, kdy opustil membránu reproduktoru.

t = s / v

t = 68 / 340

t = 0,2s

  - Basový tón se šíří vzduchem (při rychlosti zvuku 340 m/s). Metrem jsme naměřili, že délka jedné celé zvukové vlny (vzdálenost mezi dvěma sousedními vrcholy tlaku vzduchu) je λ = 2m. Vypočítej kmitočet (frekvenci) tohoto tónu.

f = v / λ

f = 340 / 2

f = 170 Hz

- Na grafu je frekvenční charakteristika mikrofonu Shure Beta 58A se dvěma částmi v závislosti na vzdálenosti zdroje zvuku (od úst, tedy jde o hlasový/zpěvový mikrofon). Uvažujte nyní graf pro vzdálenost 51 mm (odpovídá běžné vzdálenosti při hlasové produkci) a odpovězte na otázky:

- jaké je toleranční pole (rozdíl mezi maximem a minimem úrovně výstupního signálu) pro udávaný kmitočtový rozsah mikrofonu 50 Hz – 16 kHz?

- Jaké je toleranční pole pro mužský hlas, pokud uvažujete základní kmitočet 100 Hz a uvažujete potřebný rozsah do 10. harmonické?

- dtto pro ženský hlas se základními kmitočtem 200 Hz.

    - 9dB

    - 5dB

    - 5dB