Teoretické otázky

- Co je to zvuk?

- Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí, které vnímáme sluchem

- Jaká přibližně je rychlost šíření zvuku a) ve vzduchu, b) ve vodě, c) v kovech, d) v gumě (kaučuku)?

- A) 340m/s, B) 1500m/s, C) 5000m/s, D) 40 – 50m/s

- Proč slyšíme svůj hlas jinak při běžné mluvě a jinak když se nahrajeme a pustíme zvukový záznam? Jakým fyzikálním principem to zdůvodníte?

- Z nahrávky svůj hlas slyšíme jinak, protože chybí kostní vedení zvuku. Práh slyšení pro kostní vedení je o 40 dB vyšší.

- Jaká je nejmenší a jaká největší délka zvukové vlny?

- 1,7m a 21m

- K jaké veličině z optiky byste přirovnali a) intenzitu zvuku, b) kmitočet zvuku?

- Intenzita zvuku odpovídá jasu/svítivosti, kmitočet zvuku odpovídá barvě světla.

- Co je logaritmus?

- Matematická funkce (exponent), která usnadňuje počítání s obrovskými číselnými rozsahy, což předurčuje jeho použití pro decibely.

- Jaký je rozdíl mezi akustickým tlakem a hladinou akustického tlaku?

- Akustický tlak je fyzikální veličina udávaná v Pascalech (Pa). Hladina akustického tlaku je poměr zlogaritmovaný a vyjádřený v decibelech (dB) vůči prahu slyšení.

- Co je to intenzita zvuku I (akustická intenzita)? Jakou má jednotku?

- Výkon zvukového vlnění procházející jednotkovou plochou. Jednotka je W/m2

- Kolik dB je a) dvojnásobek výkonu, b) dvojnásobek intenzity zvuku?

- Dvojnásobek výkonu odpovídá +3 dB. Dvojnásobek napětí odpovídá +6 dB.

- Co je Batesonův zákon? Uveďte praktický příklad aplikace.

- Organismus reaguje na časovou derivaci (rychlost změny) vnímaných počitků. Rychlá změna hlasitosti nás vyleká, zatímco na pomalé zesilování se adaptujeme.

- Jak vnímáme zvuk o stejně intenzitě a různých kmitočtech na hranici slyšitelnosti?

- Zvuky se stejnou fyzikální intenzitou, ale různým kmitočtem vnímáme subjektivně různě hlasitě (podle Weber-Fechnerova zákona a Fletcher-Munsonových křivek)

- V jakém přibližně rozmezí (dB) je intenzita lidského hlasu - šepot, tichý hovor, průměrná hlasitost, velmi silný hlas?

- Šepot je kolem 30 dB, hlasitý hovor na 1 metr má 50 dB

- Předpokládejte pro práh bolesti intenzitu zvuku I = 1 W/m2. Určete hladinu intenzity zvuku B (tj. v dB).

- Dosahuje hladiny akustického tlaku kolem 120 až 130 dB

- Na hladině moře jsou dva čluny ve vzájemné vzdálenosti 11,6 km. První vyšle zvukový signál po vodě a současně světelný signál nad vodou. Druhý člun zachytí oba signály, zvukový o 8 s později než světelný. Určete (=vypočítejte) rychlost zvuku v mořské vodě.K určení hloubky moře byl na lodi použitý echolot. Zvukový signál se vrátil za 3,2 s. Jak hluboké je moře?

- Zvuk se šíří vodou (~1500 m/s). Při zpoždění 8 sekund je vzdálenost 1500 * 8 = 12000 metrů (12 km). Echolot za 3,2 s znamená cestu tam a zpět, dno je tedy v hloubce odpovídající času 1,6 s, což je 1500 . 1,6 = 2400 metrů.

- Vysvětlete převod analogového signálu na digitální.

- Převod spojitého signálu do číselné podoby probíhá pomocí vzorkování, kvantizace a kódování.

- Které konkrétní spotřebiče jsou nejtišší (uveďte úroveň v dB)- vyberte tiskárnu inkoustovou a laserovou, chladničku a libovolný další typ elektrického spotřebiče (digitálního zařízení)

- Inkoustová tiskárna je typicky tišší než laserová, běžná lednička má kolem 40 dB.

- Elektroakustický řetězec je tvořen mikrofonním zesilovačem se zesílením 26 dB, zesilovačem s ekvalizérem se zesílením 30 dB a výkonovým zesilovačem zesílením 12 dB, Jaké je celkové zesílení tohoto řetězce?

- Hodnoty v decibelech se sčítají, takže 26 + 30 + 12 = 68 dB

- Co všechno lze testovat při testování sluchu? Jaké jsou možnosti online testování sluchu? Najděte aspoň jednu možnost

- Meze slyšitelnosti, práh slyšitelnosti, hudební sluch a paměť, srozumitelnost řeči, lokalizace zvuku (schopnost určit, odkud zvuk vychází)

- Výpočty:

a) Jak velký akustický tlak odpovídá intenzitě zvuku 100 dB? – radši nic
b) Jakou hmotnost má závaží působící stejně velkým tlakem na plochu 55 mm2? – radši nic
c) Jaký je přibližně průměr zvukovodu, pokud ho považujeme za kruhový? - Zvukovod má průměr přibližně 7 až 8 mm (a délku cca 25–30 mm)
d) jaké je zesílení mezi plochou bubínku a plochou membránového okénka? - Zvuk se zesiluje pákou sluchových kůstek a přechodem z větší plochy bubínku na výrazně menší plochu oválného okénka. Celkové mechanické zesílení (tzv. převodní poměr) je zhruba 22násobné

- Výpočty:

a) Vypočítejte intenzitu zvuku odpovídající hladině intenzity 60 dB. Práh slyšení uvažujte
I0 = 10–12 W/m2. – radši nic
b) Jaká hlasitost odpovídá dané hladině intenzity pro kmitočet i) 50 Hz, ii) 1000 Hz? - radši nic

- Co je výška tónu a barva tónu?

- Výška tónu souvisí se základní frekvencí. Barva tónu je dána spektrem vyšších harmonických frekvencí (podle toho rozeznáš klavír od kytary).

- Které všechny konkrétní vztahy (nejen souvislosti, ale také “vzorce”) související se zvukem znáte? Stačí vyjmenovat, a u jednoho z nich vztah vysvětlete.

Naše odpovědi v hodině:

Dopplerův efekt -> změna výšky tónu při pohybu zdroje

Weber-Fechnerův zákon - vztah mezi fyzikální intenzitou podnětu a vnímáním hlasitostí

Hladina intenzity zvuku: L = 10 . log (I/I0)

Vztah vlnové délky a frekvence: lambda = v/f (jsem línej hledat znak :D)

Rychlost zvuku ve vzduchu: v = 340 m/s

U vzorkování musí být 2x vyšší frekvence

- Uveďte příklad zvukového formátu a) bezeztrátového, b) ztrátového, c) určeného pro hlas, d) určeného pro zvuky operačního systému.

- A) FLAC, WAV, ALAC; B) MP3, AAC, OGG; C) Speex; D) WAV

- Jaký je vzorkovací kmitočet pro formát CD-A?

- Používá se 44 100 Hz. V profesionální sféře a digitální TV se běžně používá minimum 48 000 Hz, ale i 96 000 Hz nebo 192 000 Hz

- Jaký nejnižší vzorkovací kmitočet se používá v profesionální oblasti při digitalizaci zvuku? - 48 000 Hz

- Parametry mikrofonů?

- Hodnotí se citlivost, směrová charakteristika, frekvenční charakteristika a vnitřní impedance

- Co je to linkové napětí a kde se v elektroakustickém řetězci objevuje (u jakých vstupů, výstupů)?

- Běžná úroveň signálu na propojování elektroakustického řetězce (vstupy a výstupy typu "Line In" a "Line Out"), odlišná od nízkoúrovňového mikrofonního vstupu.

- Jaká je ideální frekvenční charakteristika mikrofonů?

- Ideální je tzv. rovná (vyrovnaná) frekvenční charakteristika. To znamená, že mikrofon snímá všechny kmitočty ve svém rozsahu stejně silně, bez jejich zkreslení, útlumu nebo umělého zvýraznění. V praxi se k tomu nejvíce blíží kvalitní kondenzátorové mikrofony.

- Vyjmenuj alespoň 4 poddisciplíny akustiky.

- Fyzikální akustika, elektroakustika, fyziologická akustika, psychoakustika, hudební akustika, prostorová a stavební akustika.

- Jaký je rozdíl mezi grabováním a ripováním?

- Grabování je získávání dat z externího zdroje (audio, video) a jejich ukládání do PC. Ripování primárně označuje přenos audio/video dat ze stávajícího média (CD, DVD) na disk počítače.

- Jaké vlastnosti má ideální operační zesilovač?

- Má nekonečně velký vstupní odpor, nulový výstupní odpor a nekonečně velké napěťové zesílení.

- Jaké jsou tři základní systémy stereofonního nahrávání?

- AB (dva mikrofony od sebe, využívá časové zpoždění), X/Y (mikrofony v jednom bodě natočené o 90-120 stupňů) a M/S (kardioidní a osmičkový mikrofon v jednom bodě).

- Jaká je funkce fantomového napájení a pro jaké mikrofony je nutné?

- Slouží k napájení kondenzátorových mikrofonů, většinou napětím 48 V přenášeným přes XLR konektor mezi piny 1 a 2 nebo 1 a 3.

- Jak se rozdělují sluchátka podle způsobu umístění na uši a konstrukce mušlí?

- Podle umístění na uši se dělí na intraaurální (pecky a špunty do zvukovodu), supraaurální (spočívají na ušním boltci) a circumaurální (obepínají celý ušní boltec).

- Podle konstrukce mušlí je dělíme na uzavřená (dobře izolují hluk) a otevřená (poskytují přirozenější zvuk).

- Jaký je rozdíl mezi údaji o výkonu PMPO a RMS?

- RMS označuje efektivní hodnotu, tedy skutečný objektivní trvalý výkon zesilovače.

- PMPO (Peak Music Power Output) je teoretický špičkový výkon.

- Jde o komerční údaj, který nemá oporu v přesné metodice měření a v praxi nic moc nevypovídá.

- Jaké druhy šumu známe v elektrotechnice a lze se šumu v obvodu úplně zbavit?

- Základní je tepelný šum (Johnsonův), dále existuje výstřelový, generačně-rekombinační, blikavý (růžový) a praskavý šum.

- Tepelný šum vzniká neuspořádaným pohybem elektronů, je závislý na teplotě a fyzikálně je naprosto neodstranitelný.

- Lze jej pouze minimalizovat návrhem obvodu nebo ho maskovat pomocí dynamických šumových filtrů.

- K jakému účelu je primárně určen formát AMR a k čemu formát MIDI?

- AMR je metoda komprese určená primárně pro lidskou řeč, typicky se využívá v mobilních sítích a diktafonech.

- Pro poslech a záznam hudby je formát AMR nevhodný.

- MIDI naopak neobsahuje reálný digitalizovaný zvuk, ale slouží jako záznam událostí (pomyslných not), které pak generuje počítač nebo hudební nástroj.

- Co tvoří základní zvukovou linku (elektroakustický řetězec)?

- Jde o sestavu zahrnující zachycení zvuku, jeho zpracování, záznam a následnou reprodukci.

- Typický řetězec se skládá ze zdroje (mikrofon), zpracování (mixážní pult, PC), zesílení (zesilovač) a poslechu (reproduktory nebo sluchátka)

- Co určuje bitová hloubka?

- Určuje, kolik "schůdků" máme pro vyjádření hlasitosti zvuku. Určuje tzv. dynamický rozsah (rozdíl mezi nejtišším a nejhlasitějším zvukem).

- Co je to vzorkování a co kvantování?

- Vzorkování rozděluje zvukovou vlnu na vzorky v čase (určuje frekvenční rozsah)

- Kvantování přiřazuje těmto vzorkům konkrétní digitální hodnoty hlasitosti (určuje dynamický rozsah a míru šumu).

- Vypočítejte datovou velikost nekomprimovaného audio souboru (WAV), který je dlouhý 2 minuty, je nahrán v stereo formátu, se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz a bitovou hloubkou 16 bitů.

- Vzorec: Velikost (v bitech) = čas (s) x frekvence (Hz) x hloubka (bity) x po

- Výpočet krok za krokem:

  - Čas na sekundy 2min = 120s

  - Frekvence v Hz: 44,1 kHz = 44 100 Hz

  - Kanály: stereo = 2 (mono = 1)

  - Dosazení: 120 x 44 100 x 16 x 2 = 169 344 000 bitů

  - Na bajty: 169 344 00 / 8 = 21 168 000 B

  - Převod na MB: 21 168 000 / 1 000 000 nebo 1024 -> výsledek cca 21,1 MB